延安市热轧带肋钢筋产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1.2m×10根，其中1.2m×5根作为检验样品，1.2m×5根作为备用样品。

2 检验依据

表1 热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能（下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、实测抗拉强度与实测屈服强度之比Rom/ RoeL、实测屈服强度与屈服强度特征值之比RoeL/ ReL、最大力总延伸率Agt） | GB 1499.2—2024 |
| 2 | 工艺性能（弯曲性能、反向弯曲性能） | GB 1499.2—2024 |
| 3 | 尺寸外形（横肋高h、间距l） | GB 1499.2—2024 |
| 4 | 重量偏差 | GB 1499.2—2024 |
| 5 | 金相组织 | GB 1499.2—2024 |
| 6 | 表面标志 | GB 1499.2—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 1499.2-2024钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。