UDC

中华人民共和国国家标准

P                                      GB/T 50104-2010

建筑制图标准

Standard for architectural drawings

（202X年版）

（局部修订征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

202×-××-××发布                 202×-××-××实施

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

《总图制图标准》GB/T 50103-2010

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 | 修订征求意见稿 |
| --- | --- |
| 1 总则 | 1 总则 |
| 1.0.1 为了使建筑专业、室内设计专业制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设的需要，制定本标准。 | 1.0.1 为了使建筑专业、室内设计专业制图规则，保证制图质量，提高制图效率，做到图面清晰、简明，符合设计、施工、存档的要求，适应工程建设信息化发展与房屋建设的需要，利于国际交往，制定本标准。 |
| 1.0.2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样： 1. 手工制图 2. 计算机制图 | 1.0.2 本标准适用于下列制图方式绘制的图样： 1. 手工制图 2. 计算机辅助制图 |
| 2 基本规定 | 2 基本规定 |
| 表2.1.2 图 线 名 称; 线 型; 线宽; 用 途. 实 线; 粗; b; 1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造(包括构配件)的轮廓线 2.建筑立面图或室内立面图的外轮廓线 3.建筑构造详图中被剖切的主要部分的轮廓线 4.建筑构配件详图中的外轮廓线5.平、立、剖面的剖切符号. 中 粗; 0.7b; 1.平、剖面图中被剖切的次要建筑、构造（包括构配件）的轮廓线 2.建筑平、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线 3.建筑构造详图及建筑构配件详图中的一般轮廓线. 中; 0.5b; 小于0.7b的图形线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、详图材料做法引出线、粉刷线、保温层线、地面、墙面的高差分界线等. 细; 0.25b; 图例填充线、家具线、纹样线等. 虚 线; 中 粗; b; 1.建筑构造详图及建筑构配件不可见的轮廓线 2.平面图中的起重机（吊车）轮廓线 3.拟建、扩建建筑物轮廓线. 中; 0.5b; 投影线、小于0.5b的不可见轮廓线. 细; 0.25b; 图例填充线、家具线等. 单点长划线; 粗; b; 起重机（吊车）轨道线. 细; 0.25b; 中心线、对称线、定位轴线. 折断线; 0.25b; 部分省略表示时的断开界线. 波浪线; 0.25b; 部分省略表示时的断开界线，曲线形构间断开界限 构造层次的断开界限. 注：地平线宽可用1.4b. | 表2.1.2 图线 名 称; 线 型; 线宽; 用 途. 实 线; 粗; b; 1.平、剖面图中被剖切的主要建筑构造(包括构配件)的轮廓线 2.建筑立面图或室内立面图的外轮廓线 3.建筑构造详图中被剖切的主要部分的轮廓线 4.建筑构配件详图中的外轮廓线5.平、立、剖面的剖切符号. 中 粗; 0.7b; 1.平、剖面图中被剖切的次要建筑、构造（包括构配件）的轮廓线、室内设计吊顶剖面图剖切线 2.建筑平、立、剖面图中建筑构配件的轮廓线 3.建筑构造详图及建筑构配件详图中的一般轮廓线 4.变更云线. 中; 0.5b; 小于0.7b的图形线、尺寸线、尺寸界限、索引符号、标高符号、详图材料做法引出线、粉刷线、保温层线、地面、墙面的高差分界线、材质分界线等. 细; 0.25b; 1.图例填充线、家具线、纹样线、材质分板线等 2.家具线、洁具线、灯具线、设备末端线等. 虚 线; 中粗; b; 1.建筑构造详图及建筑构配件不可见的轮廓线 2.平面图中的起重机（吊车）轮廓线 3.拟建、扩建建筑物轮廓线. 中; 0.5b; 投影线、小于0.5b的不可见轮廓线、图例线. 细; 0.25b; 图例填充线、家具线等. 单点长划线; 粗; b; 起重机（吊车）轨道线. 细; 0.25b; 中心线、对称线、定位轴线. 双点 长画线; 0.25b; 部分省略表示时的断开界线. 波浪线; 0.25b; 部分省略表示时的断开界线，曲线形构间断开界限 构造层次的断开界限. 注：地平线宽可用1.4b |
| 3 图例 | 3 图例 |
| 3.0.1构造及配件图例应符合表3.0.1的规定。 1; 墙体; 1.上图为外墙，下图为内墙 2.外墙细线表示有保温层或有幕墙 3.应加注文字或涂色或图案填充表示各种材料的墙体 4.在各层平面图中防火墙宜着重以特殊图案填充表示. | 3.0.1构造及配件图例应符合表3.0.1的规定。 1; 墙体; 1.上图为外墙，下图为内墙 2.外墙细线表示有保温层或有幕墙 3.当有多种墙体或图纸比例大于1:50时，应加注文字或涂色或图案填充表示各种材料的墙体,材料的表达方式应符合现行国家标准《房屋建筑制图统一标准》GB/T50001要求 4.在各层平面图中防火墙宜着重以特殊图案填充表示 5.当设计有必要表达现浇、预制墙体时，预制墙体宜以浅灰色填充表示，以区别图纸中的现浇墙体。其他预制构件可参照此方式表达. 现浇墙体. 预制墙体. |
| 2; 隔断; 1.加注文字或涂色或图案填充表示各种材料的轻质隔断 2.适用于到顶与不到顶隔断. | 2; 隔断; 1.加注文字或涂色或图案填充表示各种材料的轻质隔断 2.适用于到顶与不到顶隔断. |
| 3; 玻璃幕墙; 幕墙龙骨是否表示由项目设计决定. | 3; 玻璃幕墙 及室内玻璃隔断墙; 幕墙龙骨或室内玻璃隔断竖肋是否表示由项目设计决定. |
| 4; 栏杆、栏板; —. | 4; 栏杆、栏板; —. |
| 5; 楼梯; 1.上图为顶层楼梯平面，中图为中间层楼梯平面，下图为底层楼梯平面 2.需设置靠墙扶手或中间扶手时，应在图中表示. | 5; 楼梯; 1.上图为顶层楼梯平面，中图为中间层楼梯平面，下图为底层楼梯平面 1A.左图为普通楼梯，右图为预制楼梯 2.需设置靠墙扶手或中间扶手时，应在图中表示 3.楼梯的疏散半径线根据需求绘制 4.楼梯中预制构件宜以浅灰色填充表示，以区别图纸中的现浇构件. |
| 6; 坡道; 长坡道. 上图为两侧垂直的门口坡道，中图为有挡墙的门口坡道，下图为两侧找坡的门口坡道. | 6; 坡道; 1.长坡道 2.需设置挡墙或扶手时，应在图中表示. 上图为两侧垂直的门口坡道，中图为有挡墙的门口坡道，下图为两侧找坡的门口坡道. |
| 12; 墙预留洞、槽; 1.上图为预留洞 ，下图为预留槽 2.平面以洞（槽）中心定位 3.标高以洞（槽）底或中心定位 4.宜以涂色区别墙体和预留洞（槽）. | 12; 墙预留洞、（槽）; 1.上图为预留洞 ，下图为预留槽 2.平面以洞（槽）中心定位 3.标高以洞（槽）底或中心定位 4.宜以涂色、指定图块区别墙体和预留洞（槽）. |
| 13; 地沟; 上图为有盖板地沟，下图为无盖板明沟. | 13; 地沟; 上图为有盖板地沟，中图为暗沟，下图为无盖板明沟. |
| 14; 烟道; 1.阴影部分亦可填充灰度或涂色代替 2.烟道、风道与墙体为相同材料，其相接处墙身线应连通 3.烟道、风道根据需要增加不同材料的内衬. 15; 风道. | 14; 烟道; 1.阴影部分亦可填充灰度或涂色代替 2.烟道、风道与墙体为相同材料时，其相接处墙身线应连通 3.烟道、风道根据需要增加不同材料的内衬 4.预制或成品风道、烟道宜以浅灰色填充表示，与图纸中现浇构件相区别. 15; 风道. |
| 18; 拆除的墙; —. | 18; 拆除的墙; — 其他拆除构件可参考此种表达方式. 拆除的门. 拆除的窗. |
| 23; 空门洞; h为门洞高度. | 23; 空门洞; h为门洞高度. |
| 24; 单面开启单扇门（包括平开或单面弹簧）; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45°，开启弧线宜绘出 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出 4.剖面图中，左为外，右为内 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 双面开启单扇门（包括双面平开或双面弹簧）. 双层单扇平开门. | 24; 单面开启单扇门（包括平开或单面弹簧）; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45°，开启弧线宜绘出，常开门用文字标出 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出 4.剖面图中，左为外，右为内 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制 7.门槛的高度、厚度、位置根据实际需求表达. 双面开启单扇门（包括双面平开或双面弹簧）. 双层单扇平开门. |
| 25; 单面开启双扇门（包括平开或单面弹簧）; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45°，开启弧线宜绘出 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出 4.剖面图中，左为外，右为内 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 双面开启双扇门（包括双面平开或双面弹簧）. 双层双扇平开门. | 25; 单面开启双扇门（包括平开或单面弹簧）; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45°，开启弧线宜绘出，常开门用文字标出 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出 4.剖面图中，左为外，右为内 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制 7.门槛的高度、厚度、位置根据实际需求表达. 双面开启双扇门（包括双面平开或双面弹簧）. 双层双扇平开门. |
|  | 26A; 转轴门; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 3.剖面图中，左为外，右为内 4.立面形式应按实际情况绘制. |
| 29; 门连窗; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45° 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出。 4.剖面图中，左为外，右为内 5.立面形式应按实际情况绘制. | 29; 门连窗; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 门开启线为90°、60°或45° 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在大样图中可根据需要绘出。 4.剖面图中，左为外，右为内 5.立面形式应按实际情况绘制. |
| 35; 人防单扇防护密闭门; 1.门的名称代号按人防要求表示 2.立面形式应按实际情况绘制. 人防单扇密闭门. | 35; 人防单扇防护密闭门; 1.门的名称代号按人防要求表示 2.立面形式应按实际情况绘制 3.门的开启轨迹根据实际需求表达 4.左图为固定门槛，右图为活门槛. 人防单扇密闭门. |
| 36; 人防双扇防护密闭门; 1.门的名称代号按人防要求表示 2.立面形式应按实际情况绘制. 人防双扇密闭门. | 36; 人防双扇防护密闭门; 1.门的名称代号按人防要求表示 2.立面形式应按实际情况绘制 3.门的开启轨迹根据实际需求表达 4.左图为固定门槛，右图为活门槛. 人防双扇密闭门. |
| 37; 横向卷帘门; —. 竖向卷帘门. 单侧双层卷帘门. 双侧单层卷帘门. | 37; 横向卷帘门; — 1.门的名称代号用M表示 2.立面形式及安装位置应按实际情况绘制. 竖向侧装卷帘门. 单侧双层卷帘门. 双侧单层卷帘门. |
|  | 37A; 平推拉门; 1.门的名称代号用M表示 2.平面图中，下为外，上为内 4.剖面图中，左为外，右为内 5.立面形式应按实际情况绘制. |
| 38; 固定窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.平面图中，下为外，上为内 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中需绘出。 4.剖面图中，左为外、右为内。虚线仅表示开启方向，项目设计不表示 5.附加纱扇应以文字说明，平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 39; 上悬窗. 中悬窗. 40; 下悬窗. | 38; 固定窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.平面图中，下为外，上为内，开启方式可根据需要选择绘制 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中需应绘出 4.剖面图中，左为外、右为内。虚线仅表示开启方向，项目设计不表示 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 39; 上悬窗. 中悬窗. 40; 下悬窗. |
| 41; 立转窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.平面图中，下为外，上为内 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中可根据需要绘出。 4.剖面图中，左为外、右为内。虚线仅表示开启方向，项目设计不表示 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 42; 内开平开内倾窗. 43; 单层外开平开窗. 单层内开平开窗. 双层内外开平开窗. | 41; 立转窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.平面图中，下为外，上为内，开启方式可根据需要选择绘制 3.立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中需应绘出。 4.剖面图中，左为外、右为内。虚线仅表示开启方向，项目设计不表示 5.附加纱扇应以文字说明，在平、立、剖面图中均不表示 6.立面形式应按实际情况绘制. 42; 内开平开内倾下悬窗. 43; 单层外开平开窗. 单层内开平开窗. 双层内外开平开窗. |
| 44; 单层推拉窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.立面形式应按实际情况绘制. 双层推拉窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. | 44; 单层推拉窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. 双层推拉窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. |
| 45; 上推窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.立面形式应按实际情况绘制. | 45; 上推窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. |
|  | 45A; 消防 救援窗; —. |
| 46; 百叶窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.立面形式应按实际情况绘制. | 46; 百叶窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. |
| 47; 高窗; 1. 窗的名称代号用C表示 2. 立面图中，开启线实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中需绘出 3.剖面图中，左为外、右为内 4.立面形式应按实际情况绘制 5.h表示高窗底距本层地面高度 6.高窗开启方式参考其他窗型. | 47; 高窗; 1. 窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2. 立面图中，开启线可根据需求绘出，实线为外开，虚线为内开。开启线交角的一侧为安装合页一侧。开启线在建筑立面图中可不表示，在门窗立面大样图中需应绘出。 3.剖面图中，左为外、右为内 4.立面形式应按实际情况绘制 5.h表示高窗底距本层地面高度 6.高窗开启方式参考其他窗型. |
| 48; 平推窗; 1.窗的名称代号用C表示 2.立面形式应按实际情况绘制. | 48; 平推窗; 1.窗的名称代号用C表示，或根据窗的材料、用途、门窗洞口尺寸、启闭控制方式等信息增加相关编号 2.立面形式应按实际情况绘制. |
|  | 48A; 传递门（窗）; 1.D代表电动，S代表手动 2.传递门（窗）的位置应根据实际表达. |
| 3.0.2水平及垂直运输装置图例应符合表3.0.2的规定 1; 铁路; 适用于标准轨及窄轨铁路，使用时应注明轨距. | 3.0.2水平及垂直运输装置图例应符合表3.0.2的规定 1; 铁路; 1.适用于标准轨及窄轨铁路，使用时应注明轨距 2.轨道类型应根据需求标注. |
|  | 12; 物流设备轨道; 轨道宽度、高度等信息应根据需求标注. |
| 4.1.5 建筑物平面图应注写房间的名称或编号。编号应注写在直径为6mm细实线绘制的圆圈内，并应在同张图纸上列出房间名称表。 | 4.1.5 建筑物平面图应注写房间的名称或编号。编号应注写在直径为6mm细实线绘制的圆圈内，当注写编号时，并应在同张图纸上列出房间名称表。 |
| 4.1.7 顶棚平面图宜采用镜像投影法绘制。 | 4.1.7 顶棚平面图宜采用镜像投影法绘制。建筑吊顶（顶棚）布置的灯具、风口等设计图，应是反映在地面上的镜面图，不宜采用仰视图。 |
| 4.1.8 室内立面图的内视符号（图4.1.8-1）应注明在平面图上的视点位置、方向及立面编号(图4.1.8-2,4.1.8-3)。符号中的圆圈应用细实线绘制，可根据图面比例圆圈直径选择8mm～12mm。立面编号宜用拉丁字母或阿拉伯数字。 | 4.1.8 室内立面图的内视符号（图4.1.8-1）应注明在平面图上的视点位置、方向及立面编号(图4.1.8-2,4.1.8-3)。当需绘制室内立面图时，应在平面图上用内视符号（图4.1.8-1）注明视点位置、方向及立面编号(图4.1.8-2，4.1.8-3)。符号中的圆圈应用细实线绘制，可根据图面比例圆圈直径选择8mm～1210mm。立面编号宜用拉丁字母或阿拉伯数字。 |
| 4.2.2 建筑立面图应包括投影方向可见的建筑外轮廓线和墙面线脚、构配件、墙面做法及必要的尺寸和标高等。 | 4.2.2 建筑立面图应包括投影方向可见的建筑外轮廓线和墙面线脚、构配件、墙面做法外墙饰面及必要的尺寸和标高等。 |
| 4.2.3 室内立面图应包括投影方向可见的室内轮廓线和装修构造、门窗、构配件、墙面做法、固定家具、灯具、必要的尺寸和标高及需要表达的非固定家具、灯具、装饰物件等。室内立面图的顶棚轮廓线，可根据具体情况只表达吊平顶或同时表达吊平顶及结构顶棚。 | 4.2.3 室内立面图应包括投影方向可见的室内轮廓线和装修构造、门窗、构配件、墙面做法内墙饰面、固定家具、灯具、必要的尺寸和标高及需要表达的非固定家具、灯具、装饰物件等。室内立面图的顶棚轮廓线，可根据具体情况只表达吊平顶或同时表达吊平顶及结构顶棚。 |
| 4.4.1 指北针应绘制在建筑物±0.000标高的平面图上，并应放在明显位置，所指的方向应与总图一致。 | 4.4.1 指北针应绘制在建筑物±0.000标高的平面图上，并应放在明显位置，所指的方向应与总图一致。风玫瑰可根据需求绘制。 |
| 4.4.4 指北针应绘制在建筑物±0.000标高的平面图上，并应放在明显位置，所指的方向应与总图一致。 不同比例的平面图、剖面图，其抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法，应符合下列规定： 1 比例大于1:50的平面图、剖面图，应画出抹灰层、保温隔热层等与楼地面、屋面的面层线，并宜画出材料图例； 2 比例等于1:50的平面图、剖面图，剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线，宜绘出保温隔热层，抹灰层的面层线应根据需要确定； 3 比例小于1:50的平面图、剖面图，可不画出抹灰层，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 4 比例为1:100~1:200的平面图、剖面图，可画简化的材料图例，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 5 比例小于1:200的平面图、剖面图，可不画材料图例，剖面图的楼地面、屋面的面层线可不画出。 | 4.4.1 指北针应绘制在建筑物±0.000标高的平面图上，并应放在明显位置，所指的方向应与总图一致。风玫瑰可根据需求绘制。 不同比例的平面图、剖面图，其抹灰层、楼地面、材料图例的省略画法，应符合下列规定： 1 比例大于1:50的平面图、剖面图，应画出抹灰层、保温隔热层、防水层等与楼地面、屋面的面层线，并宜画出材料图例； 2 比例等于1:50的平面图、剖面图，剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线，宜绘出保温隔热层、防水层，抹灰层的面层线应根据需要确定； 3 比例小于1:50的平面图、剖面图，可不画出抹灰层，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 4 比例为1:100~1:200的平面图、剖面图，可画简化的材料图例，但剖面图宜画出楼地面、屋面的面层线； 5 比例小于1:200的平面图、剖面图，可不画材料图例，剖面图的楼地面、屋面的面层线可不画出。 |