附件2

5项通信行业标准修改单

YD/T 3627-2024

《5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备技术要求（第一阶段）》

第1号修改单

- 4.2中表1更改为新表： - UE的功率等级 功率等级; 最大输出功率; 要求. 2; +26dBm; - SA工作模式时，非载波聚合TDD NR频段，必选； - SA工作模式时，非载波聚合FDD NR频段，可选； - SA工作模式时，载波聚合时： ·TDD带内载波聚合时，必选； ·其余，可选。 - EN-DC工作模式a时，宜选。. 3; +23dBm; - SA工作模式时，FDD NR频段，必选； - EN-DC工作模式时，必选. - ：无特殊说明时，功率等级默认值为PC3； - ：功率等级不考虑功率容限. a 在EN-DC工作模式时，26dBm为LTE+NR的总功率. - 10.6.1.1中表100更改为新表： 表100 UE最大输出功率要求 NR频段; 功率等级2 (dBm); 容差要求 (dB); 功率等级3 (dBm); 容差要求 (dB). n1; 26; +2/-3; 23; ±2. n8; 26; +2/-3a; 23; ±2a. n28; 26; +2/-3; 23; +2/-2.5. n41; 26; +2/-3a; 23; ±2a. n78; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n79; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n80; —; —; 23; ±2. n81; —; —; 23; ±2. n83; —; —; 23; +2/-2.5. n84; —; —; 23; ±2. 在一定的时间评价周期内（评价周期不小于一个无线帧）当终端上行符号传输的时间占比超过终端上报的maxUplinkDutyCycle-PC2-FR1，或者在终端未上报maxUplinkDutyCycle-PC2-FR1且终端上行符号传输的时间占比超过50%时，终端应回退到默认功率等级3工作。具体参见3GPP TS 38.101-1 6.2.1节相关说明。 注：除非特殊声明，功率等级3为默认功率等级。. a 如果发射带宽限制在FUL_low 和FUL_low + 4 MHz之间或FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间，则最大输出功率要求可将低端的限值再减少1.5dB。. - 10.6.1.3中正文最后补充两段 “针对n1频段，UE补充最大输出功率回退要求见3GPP TS 38.101-1 6.2.3节的NS_05、NS_05U、NS_48、NS_49、NS_100。 针对n8频段，UE补充最大输出功率回退要求见3GPP TS 38.101-1 6.2.3节的NS_43、NS_43U、NS_100。” - 10.6.1.5中表106 更改为新表： - 表106 UE最大输出功率要求-上行MIMO NR频段; 功率等级2 (dBm); 容差要求 (dB); 功率等级3 (dBm); 容差要求 (dB). n41; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n77; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n78; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n79; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n1; 26; +2/-3a; 23; +2/-3. n8; 26; +2/-3a; 23; +2/-3a. n28; 26; +2/-3; 23; +2/-3. 注：除非特殊声明，功率等级3为默认功率等级。. a 如果发射带宽限制在FUL_low 和FUL_low + 4 MHz之间或FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间，则最大输出功率要求可将低端的限值再减少1.5dB。. - 10.6.1.9中表108更改为新表： 表108 带间两载波聚合的UE功率等级 上行CA配置; 功率等级2 (dBm); 容差要求 (dB); 功率等级3 (dBm); 容差要求 (dB). CA_n1A-n8A; -; -; 23; +2/-3. CA_n1A-n78A; 26b; +2/-3a; 23; +2/-3a. CA_n8A-n78A; 26b; +2/-3a; 23; +2/-3a. CA_n28A_n41A; 26b; +2/-3; 23; +2/-3. CA_n28A_n79A; 26b; +2/-3; 23; +2/-3. a 发射带宽限制在FUL_low 和 FUL_low + 4 MHz 或 FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间，则最大输出功率要求可将低端的限值再减少1.5dB。 b UE支持FDD的PC3，且支持TDD频段的PC3或PC2。. - 10.6.4.5.2 中表132更改为新表： 表132 UE共存杂散发射要求 NR 频段; 共存杂散发射. 保护频段; 频率范围 (MHz); 最大功率 电平 (dBm); MBW (MHz). n41; E-UTRA频段 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 65, 66, 70, 71, 73, 74 NR 频段 n77, n78; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. NR 频段 n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 频段9, 11, 18, 19, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; 1915.7; -41; 0.3. n78; E-UTRA 频段 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3. n79; E-UTRA 频段 1, 3, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 65; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3. n80; E-UTRA 频段 1, 5, 7, 8, 20, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73,74, 75, 76 NR 频段 n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 频段 3; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 频段 11, 18, 19, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 频段 22, 42 NR Band n78; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3. n8,n81; E-UTRA频段 1, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA频段 3, 7, 22, 41, 42, 43,52 NR 频段n77, n78, n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 8; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA 频段 11, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3. n28, n83; E-UTRA频段1, 4, 10, 22, 32, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 75, 76, NR 频段 n77, n78; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA频段1; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA频段2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 72, NR频段n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA频段11, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 470; -; 694; -42; 8. 频率范围; 470; -; 710; -26.2; 6. 频率范围; 662; -; 694; -26.2; 6. 频率范围; 758; -; 773; -32; 1. 频率范围; 773; -; 803; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3. n1, n84; E-UTRA频段1, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76 NR 频段 n78, n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. NR频段n77; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA频段3，34; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1880; -; 1895; -40; 1. 频率范围; 1895; -; 1915; -15.5; 5. 频率范围; 1915; -; 1920; +1.6; 5. - 10.7.1中表137更改为新表： 表137 2天线QPSK参考灵敏度 工作频段; SCS kHz; 10 MHz (dBm); 15 MHz (dBm); 20 MHz (dBm); 30 MHz (dBm); 40 MHz (dBm); 50 MHz (dBm); 60 MHz (dBm); 80 MHz (dBm); 90 MHz (dBm); 100 MHz (dBm). n1; 15; -96.8; -95.0; -93.8; -90.6; -89.6; —; —; —. 30; -97.1; -95.1; -94.0; -90.7; -89.7; —; —; —; —. 60; -97.5; -95.4; -94.2; -90.9; -89.7; —; —; —; —. n8; 15; -93.8; -91.4; -85.8; —; —; —; —; —; —. 30; -94.1; -91.7; -87.2; —; —; —; —; —; —. 60; —; —; —; —; —; —; —; —; —. n28; 15; -95.5; -93.5; -90.8; -78.5; -66.3; —; —; —; —; —. 30; -95.6; -93.6; -91.0; -78.6; -66.3; —; —; —; —; —. 60; —; —; —; —; —; —; —; —; —. n41; 15; -94.8; -93.0; -91.8; -88.6; -87.6; —; —; —; —. 30; -95.1; -93.1; -92.0; -88.7; -87.7; -86.9; -85.6; -85.1; -84.7. 60; -95.5; -93.4; -92.2; -88.9; -87.8; -87.1; -85.6; -85.1; -84.7. n78; 15; -95.8; -94.0; -92.7; -89.6; -88.6; —; —; —; —. 30; -96.1; -94.1; -92.9; -89.7; -88.7; -87.9; -86.6; -86.1; -85.6. 60; -96.5; -94.4; -93.1; -89.9; -88.8; -88.0; -86.7; -86.2; -85.7. n79; 15; —; —; —; -89.6; -88.6; —; —; —; —. 30; —; —; —; -89.7; -88.7; -87.9; -86.6; —; -85.6. 60; —; —; —; -89.9; -88.8; -88.0; -86.7; —; -85.7. - 10.7.1中新增表142A、142B和提及这两个表的条款： - “不支持TXD的FDD频段中UE从PC3到PC2中的参考灵敏度降级见表142A，支持TXD的参考灵敏度降级见表142B。 表142A FDD频段中UE在从PC3到PC2中的参考灵敏度降级（不支持TXD） 频段; 5 MHz (dB); 10 MHz (dB); 15 MHz (dB); 20 MHz (dB); 25 MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40 MHz (dB); 45 MHz (dB); 50 MHz (dB). n1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0; 0; 0. n8; 0.5; 0.7; 0.8; 2.3; 2.8; 3.2; 3.1. n28; 0.6; 0.7; 0.8; 1.3; 2.4; 2.9; 3. 注：发射机应设置为3GPP 38.101-1中6.2G.4中规定的PUMAX. 表142B FDD频段中UE在从PC3到PC2中的参考灵敏度降级（支持TXD） 频段; 5 MHz (dB); 10 MHz (dB); 15 MHz (dB); 20 MHz (dB); 25 MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40 MHz (dB); 45 MHz (dB); 50 MHz (dB). n1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0; 0; 0. n8; 1.3; 1.4; 2.1; 5.8; 6.1; 6.5; 7.0. n28; 1.1; 1.1; 1.3; 3.0; 6.6; 7.9; 8.2. 注：发射机应设置为3GPP 38.101-1中6.2G.4中规定的PUMAX. ”

YD/T 3929-2024

《5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备技术要求（第一阶段）》

第1号修改单

- 5.1.2中表1中增加2.1GHz频段30MHz和40MHz相关要求，并增加1.8GHz、1.9GHz、2GHz和2.3GHz频段相关要求： 表1 载波要求 工作频段范围; 载波带宽; 要求. 下行2110MHz～2155MHz 上行1920MHz～1965MHz; 20MHz; 必选. 30MHz; 可选. 40MHz; 必选. 下行1805MHz～1830MHz 上行1710MHz～1735MHz; 25MHz; 必选. 1885MHz～1915MHz; 30MHz; 必选. 2010MHz～2025MHz; 15MHz; 必选. 2320MHz～2370MHz; 30MHz; 必选. - 5.1.5.2中表7更改为新表： 表7 帧结构要求 工作频段; 帧结构要求. 2.6GHz频段; 5ms单周期：必选 3ms+2ms双周期：可选. 3.5GHz频段; 2.5ms+2.5ms双周期：必选 1ms单周期：可选 2.5ms单周期：可选（DSUUU，特殊时隙10:2:2）. 4.9GHz频段; 2.5ms+2.5ms双周期：必选 2.5ms单周期：DSUUU必选、DDSUU必选（特殊时隙10:2:2） 1ms单周期：可选. 1.9GHz频段; 2.5ms+2.5ms双周期：必选 5ms单周期：必选. 2GHz频段; 2.5ms+2.5ms双周期：必选 5ms单周期：必选. 2.3GHz频段; 5ms单周期：必选. - 5.1.5.2中时隙配置5描述及图7更改，补充新描述和新图： - 时隙配置5-1：2.5ms单周期（DSUUU） 上/下行转换周期为2.5ms单周期，典型5个时隙典型配置为：DSUUU，其中S符号级为DDDDDDDDDDGGUU (其中G为保护间隔GP，U为上行符号，D为下行符号)。如图7所示。 - 图7 时隙配置5，2.5ms单周期 - 时隙配置5-2：2.5ms单周期（DDSUU） 上/下行转换周期为2.5ms单周期，典型5个时隙典型配置为：DDSUU，其中S符号级为DDDDDDDDDDGGUU (其中G为保护间隔GP，U为上行符号，D为下行符号)。如图7A所示。 - 图7A 时隙配置5，2.5ms单周期” - 5.2.1中表8更改为新表： 表8 下行物理信道传输要求 下行物理信道; 可选/必选; 要求. 主同步信号（PSS）; 必选; PSS、SSS、PBCH组成一个SS/PBCH block，时域上多个SS/PBCH block构成一个SS burst set，gNB支持周期发送SS burst set且周期可配置；在频域上SS/PBCH block的资源位置可配置。 3400MHz～3600MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持1个SSB到7个SSB； 2515MHz～2675MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持1个SSB到8个SSB； 2110MHz～2155MHz频段，在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 758MHz～788MHz频段，在SSB的发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 949MHz～960MHz频段，在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 869MHz～880MHz频段，在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 1805MHz～1830MHz，在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 1885MHz～1915MHz, 在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 2010MHz～2025MHz, 在SSB发送周期内gNB应支持至少1个SSB； 2320MHz～2370MHz, 在SSB发送周期内gNB应支持1个SSB到8个SSB. 辅同步信号（SSS）; 必选. 物理广播信道（PBCH）; 必选. 物理下行共享信道（PDSCH）; 必选; ——. 物理下行控制信道（PDCCH）; 必选; ——. - 7.2中表65更改为新表: 表65 系统信息类型 技术特性; 要求; 注释. MIB; 必选; 初始接入以及获取其他系统信息所必需的基本系统信息. SIB1; SA必选 （NSA不适用）; 除了携带在PBCH中的部分MSI之外的剩余最小系统信息. SIB2; SA必选 （NSA不适用）; 和小区重选类型无关的小区重选信息以及. SIB3; SA必选 （NSA不适用）; 同频小区重选相关的相邻小区信息. SIB4; SA必选 （NSA不适用）; 异频小区重选相关的信息，支持发送针对FR2频段的小区或频点信息. SIB5; SA必选 （NSA不适用）; Inter-RAT小区重选相关的信息. SIB9; 可选; 与GPS时间和UTC时间相关的信息. - 7.4中表70更改为新表： 表70 测量功能要求 测量功能; 要求; 注释. RRC_CONNECTED状态下基于SSB的同频测量; 必选; 服务小区与邻区的SSB的中心频率相同，并且两个SSB的子载波间隔也相同. RRC_CONNECTED状态下基于SSB的异频测量; 必选; 服务小区与邻区的SSB的中心频率不同，应支持配置FR1和FR2小区相关的异频测量. RRC_CONNECTED状态下基于CSI-RS的同频测量; 可选; 邻区上配置用于测量的CSI-RS资源带宽，落在服务小区上配置用于测量的CSI-RS资源带宽内，并且两个CSI-RS资源的子载波间隔也相同. RRC_CONNECTED状态下基于CSI-RS的异频测量; 可选; 邻区上配置用于测量的CSI-RS资源带宽，没有落在服务小区上配置用于测量的CSI-RS资源带宽内，或者两个CSI-RS资源的子载波间隔不相同. 配置UE上报基于SS/PBCH Block的测量信息; 基于SS/PBCH Block（s）的cell级测量结果; 必选; Measurement results per cell based on SS/PBCH block(s).. 每个SS/PBCH Block的测量结果; 可选; Measurement results per SS/PBCH block. SS/PBCH Block(s)的index; 可选; SS/PBCH block(s) indexes. 配置UE上报基于CSI-RS的测量信息; 基于CSI-RS（s）的cell级测量结果; 可选; Measurement results per cell based on CSI-RS resource(s).. 每个CSI-RS资源的测量结果; 可选; Measurement results per CSI-RS resource.. CSI-RS (s)的index; 可选; CSI-RS resource measurement identifiers.. 周期型触发测量报告; 可选. 事件触发测量报告; 触发机制A1~A6; A1、A2、A3必选 其它可选. 触发机制B1~B2; B1、B2二选一必选; NSA：eNB进行测量配置、接收测量报告 SA：gNB测量配置、接收测量报告. 测量系统内参数; SS-RSRP; 必选; 基于SS/PBCH block的测量. SS-RSRQ; 可选; 基于SS/PBCH block的测量. SS-SINR; 可选; 基于SS/PBCH block的测量. CSI-RSRP; 可选; 基于CSI-RS的测量. CSI-RSRQ; 可选; 基于CSI-RS的测量. CSI-SINR; 可选; 基于CSI-RS的测量. SFTD测量; 可选; ——. - 9.1.2第一段改用新段： “支持SUL的小区模式，即小区由1个下行和2个上行（UL和SUL）构成。下行信道承载在2.6GHz，3.5GHz或4.9GHz等较高频段而上行信道（PRACH、PUCCH、PUSCH等）选择承载在2.6GHz，3.5GHz、4.9GHz等较高频段，或2.1GHz、700MHz、900MHz、800MHz、1.9GHz、2GHz等较低频段，在2.6GHz、3.5GHz或4.9GHz等较高频段上行受限区域通过2.1GHz、700MHz、900MHz、800MHz、1.9GHz、2GHz等较低频段提升小区上行覆盖。” - 16.4改用新条文： “16.4 gNB内部密钥管理的要求 gNB中任何存储或处理明文密钥的功能部分都应能抵御物理攻击，否则，gNB应放置在物理安全的位置，且明文密钥应在安全环境中存储和处理。” - 16.5改用新条文： “16.5 gNB内部数据安全性要求 gNB中任何存储或处理明文数据的功能部分都应能抵御物理攻击，否则，gNB应放置在物理安全的位置，且明文数据应在安全环境中存储和处理。”

YD/T 4002-2024

《5G数字蜂窝移动通信网 增强移动宽带终端设备测试方法（第一阶段）》

第1号修改单

- 6.1.1.1.3中表13更改为新表，补充n1、n8、n28的功率等级要求： “ 表13 UE功率等级 NR 频段; 功率等级 1 (dBm); 容差 (dB); 功率等级 2 (dBm); 容差(dB); 功率等级 3 (dBm); 容差(dB). n1; 26; +2/-3; 23; ±2. n8; 26; +2/-3a; 23; ±2a. n28; 26; +2/-3; 23; +2/-2.5. n41; 26; +2/-3a; 23; ± 2a. n78; 26; +2/-3; 23; +2/-3. n79; 26; +2/-3; 23; +2/-3. 注1：最大输出功率是在不考虑容差的情况下指定的最大UE功率。 注2：除非有特殊说明，功率等级3是默认功率等级。. a 对于3GPP TS 38.521-1（16.5.0）中图5.3.3-1所示，在FUL_low 和FUL_low + 4 MHz或者FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间的传输带宽，对最大输功率的要求可以放松，偏差的下限可以再降低1.5dB。. ” - 6.1.1.1.5中表18更改为新表，补充n1、n8、n28的PC2最大输出功率测试要求： “ 表18 功率等级2的最大输出功率测试要求 NR 频段; 功率等级1 (dBm); 容差 (dB); 功率等级2 (dBm); 容差 (dB); 功率等级3 (dBm); 容差 (dB). n1; 26; +2+TT/-3-TT. n8; 26; +2+TT/-3a-TT. n28; 26; +2+TT/-3-TT. n41; 26; +2+TT/-3a-TT. n78; 26; +2+TT/-3-TT. n79; 26; +2+TT/-3-TT. 注1：PPowerClass 是在不考虑容差的情况下指定的最大UE功率。 注2：除非有特殊说明，Power class 3是默认功率等级。 注3：每个频率和信道带宽的测试容差Test Tolerance（TT）见表19. a 对于3GPP TS 38.521-1 中图5.3.3-1所示，在FUL_low 和FUL_low + 4 MHz或者FUL_high – 4 MHz 和FUL_high之间的传输带宽，对最大输功率的要求可以放松，偏差的下限可以再降低1.5dB. ” - 6.1.1.2.5中表29的表标题更改为新表标题： “表29 功率等级2的UE功率等级测试要求(对于频带n1、 n41、 n78、 n79)” - 6.1.1.3.3最小一致性要求中表33后补充新条款，为A-MPR增加n1、n8的PC2要求： “对网络标识值NS_05和NS_05U的A-MPR应符合3GPP TS 38.521-1的6.2.3.3.4的要求。 对网络标识值NS_43和NS_43U的A-MPR应符合3GPP TS 38.521-1的6.2.3.3.6的要求。 对网络标识值NS_48的A-MPR应符合3GPP TS 38.521-1的6.2.3.3.26的要求。 对网络标识值NS_49的A-MPR应符合3GPP TS 38.521-1的6.2.3.3.27的要求。” - 6.1.1.3.4.1初始条件表35后补充新条款，补充n1、n8的PC2配置： “对NS_100的测试配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-3进行配置。 对NS_05的测试配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-4，对NS_05和NS_05U的功率等级2的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-4a,对NS_05U的功率等级3的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-5进行配置。 对NS_43的功率等级3的测试配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-6，对NS_43的功率等级2的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-6a,对NS_43U的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-7进行配置。 对NS_48的功率等级3的测试配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-19，对NS_48的功率等级2的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-2进行配置。 对NS_49的功率等级3的测试配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-29，对NS_49的功率等级2的配置应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.4.1-29a进行配置。” - 6.1.1.3.4.3消息内容表36后补充新条款，补充n1、n8的PC2配置： “对NS_05的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.5的要求进行配置。 对NS_05U的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.6的要求进行配置。 对NS_100的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.19的要求进行配置。 对NS_43的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.23的要求进行配置。 对NS_48的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.25的要求进行配置。 对NS_49的消息内容例外情况应按照3GPP TS 38.521-1的第6.2.3.4.3.26的要求进行配置。” - 6.1.1.3.5测试要求表40后补充新条款，补充n1、n8的PC2测试要求： “对NS_05，band n1功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-6要求进行。 ###### 对NS_05和NS_05U，band n1功率等级2的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-6a要求进行。 ###### 对NS_05U，band n1功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-7要求进行。 ###### 对NS_43，band n8功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-10要求进行。 对NS_43，band n8功率等级2的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-10a要求进行。 ###### 对NS_43U，band n8功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-11要求进行。 对NS_100，band n1, n5功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-12要求进行。 对NS_100，band n8功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-13要求进行。 对NS_100，band n8功率等级2的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-13a要求进行。 对NS_48功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-24要求进行。 对NS_48功率等级2的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-24a要求进行。 对NS_49功率等级3的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-33要求进行。 对NS_48功率等级2的UE功率等级测试应按照3GPP TS 38.521-1的表6.2.3.5-33a要求进行。” - 6.1.4.5.2.3中表151更改为新表，补充n1、n8共存杂散发射： “ 表151 UE共存杂散发射 NR 频段; 共存杂散发射. 保护频段; 频率范围 (MHz); 最大功率 电平 (dBm); MBW (MHz); 注. n1; E-UTRA Band 1, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76 NR Band n78, n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. NR Band n77; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 2. E-UTRA Band 3, 34; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 15. 频率范围; 1880; -; 1895; -40; 1; 15,27. 频率范围; 1895; -; 1915; -15.5; 5; 15,26,27. 频率范围; 1915; -; 1920; +1.6; 5; 15,26,27. n8; E-UTRA Band 1, 20, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 50, 51, 65, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. - UTRA band 3, 7, 22, 41, 42, 43, 52 NR Band n77, n78, n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 2. E-UTRA 8; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 15. E-UTRA Band 11, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3; 8. n28; E-UTRA Band 1, 4, 10, 22, 32, 42, 43, 50, 51, 52, 65, 66, 73, 74, 75, 76 NR Band n78; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 2. E-UTRA Band 1; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 19, 25. E-UTRA Band 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 31, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 72 NR Band n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. E-UTRA Band 11, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 19, 24. 频率范围; 470; -; 694; -42; 8; 15, 35. 频率范围; 470; -; 710; -26.2; 6; 34. 频率范围; 662; -; 694; -26.2; 6; 15. 频率范围; 758; -; 773; -32; 1; 15. 频率范围; 773; -; 803; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3; 8, 19. n41; E-UTRA频段 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 51,52， 65, 66, 70, 71, 73, 74,85， NR 频段n78; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. NR 频段 n79; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 2. E-UTRA 频段9, 11, 18, 19, 21; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1; 30. 频率范围; 1884.5; 1915.7; -41; 0.3; 8, 30. n78; E-UTRA 频段 1, 3, 5, 7, 8, 11, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 34, 39, 40, 41, 65; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3; 8. n79; E-UTRA 频段 1, 3, 5, 8, 11, 18, 19, 21, 28, 34, 39, 40, 41, 42, 65; FDL_low; -; FDL_high; -50; 1. 频率范围; 1884.5; -; 1915.7; -41; 0.3; 8. ” - 6.2.2.3中表159更改为新表，最后一列补充n8的双工方式： “ 表159 2天线端口参考灵敏度表QPSK PREFSENS 工作频段 / SCS / 信道带宽/ 双工方式. 工作频段; SCS kHz; 5 MHz (dBm); 10 MHz (dBm); 15 MHz (dBm); 20 MHz (dBm); 25 MHz (dBm); 30 MHz (dBm); 40 MHz (dBm); 50 MHz (dBm); 60 MHz (dBm); 80 MHz (dBm); 90 MHz (dBm); 100 MHz (dBm); 双工方式. n1; 15; -100.0; -96.8; -95.0; -93.8; -92.7; -91.9; -90.6; -89.6; FDD. 30; -97.1; -95.1; -94.0; -92.8; -92.0; -90.7; -89.7. 60; -97.5; -95.4; -94.2; -93.0; -92.1; -90.9; -89.7. n8; 15; -97.0; -93.8; -91.4; -85.8; FDD. 30; -94.1; -91.7; -87.2. n28; 15; -98.5; -95.5; -93.5; -90.8; -78.5; FDD. 30; -95.6; -93.6; -91.0; -78.6. 60. n41a; 15; -94.8; -93.0; -91.8; -88.6; -87.6; TDD. 30; -95.1; -93.1; -92.0; -88.7; -87.7; -86.9; -85.6; -85.1; -84.7. 60; -95.5; -93.4; -92.2; -88.9; -87.8; -87.1; -85.6; -85.1; -84.7. n78a; 15; -95.8; -94.0; -92.7; -89.6; -88.6; TDD. 30; -96.1; -94.1; -92.9; -89.7; -88.7; -87.9; -86.6; -86.1; -85.6. 60; -96.5; -94.4; -93.1; -89.9; -88.8; -88.0; -86.7; -86.2; -85.7. n79a; 15; -89.6; -88.6; TDD. 30; -89.7; -88.7; -87.9; -86.6; -85.6. 60; -89.9; -88.8; -88.0; -86.7; -85.7. 注：发射机应设置为3GPP TS38.521-1 中6.2.4节规定的PUMAX. a 4接收天线端口应作为此工作频段的基线，两接收天线的车载终端除外. ” - 6.2.2.3中表159后补充新表：表159A和表159B，补充n1、n8、n28的PC2参考灵敏度降低，： “ 表159A 不支持TxD 的UE从PC3到PC2的参考灵敏度降低 频段; 5MHz (dB); 10MHz (dB); 15MHz (dB); 20MHz (dB); 25MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40MHz (dB); 45 MHz (dB); 50MHz (dB). n1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0; 0; 0. n8; 0.5; 0.7; 0.8; 2.3; 2.8; 3.2; 3.1. n28; 0.6; 0.7; 0.8; 1.3; 2.4; 2.9; 3. 表159B 支持TxD 的UE从PC3到PC2的参考灵敏度降低 频段; 5MHz (dB); 10MHz (dB); 15MHz (dB); 20MHz (dB); 25MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40MHz (dB); 45 MHz (dB); 50MHz (dB). n1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; -; 0; 0; 0. n8; 1.3; 1.4; 2.1; 5.8; 6.1; 6.5; 7.0. n28; 1.1; 1.1; 1.3; 3.0; 6.6; 7.9; 8.2. ” - 6.2.2.3中表160更改为新表，补充n8的灵敏度允差： “ - 表160 4天线端口参考灵敏度表允差ΔRIB,4R 工作频段; ΔRIB,4R (dB). n8，n28; -2.7a. n8; -2.4b. n1,n41; -2.7. n78, n79; -2.2. a 4天线接收面向FWA场景。 b 4天线接收面向手持终端。. ” - 6.2.2.4.1中表164更改为新表： “ 表164 上行RB配置, LCRB @ Restart 格式 工作频段 / SCS / 带宽 / 双工方式. 工作频段; SCS kHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 25 MHz; 30 MHz; 40 MHz; 50 MHz; 60 MHz; 80 MHz; 90 MHz; 100 MH; 双工方式. n1; 15; 25@0; 50@2a; 75@4a; 100@6a; 128@5a; 128@32a; 128@88a; 128@142a; FDD. 30; 24@0; 36@2a; 50@1a; 64@1a; 64@14a; 64@42a; 64@69a. 60; 10@1a; 18@0; 24@0; 30@1a; 30@8a; 30@21a; 30@35a. n8; 15; 25@0; 25@27a; 20@54a; 20@81a; FDD. 30; 12@14a; 10@28a; 10@41a. n28; 15; 25@0; 25@27a; 25@54a; 25@81a; 25@135a; FDD. 30; 10@14a; 10@28a; 10@41a; 10@68a. 60. n41; 15; 50@0; 75@0; 100@0; 216@0; 270@0; TDD. 30; 24@0; 36@0; 50@0; 100@0; 128@0; 162@0; 216@0; 243@0; 270@0. 60; 10@0; 18@0; 24@0; 50@0; 64@0; 75@0; 100@0; 120@0; 135@0. n78; 15; 50@0; 75@0; 100@0; 216@0; 270@0; TDD. 30; 24@0; 36@0; 50@0; 100@0; 128@0; 162@0; 216@0; 243@0; 270@0. 60; 10@0; 18@0; 24@0; 50@0; 64@0; 75@0; 100@0; 120@0; 135@0. n79; 15; 216@0; 270@0; TDD. 30; 100@0; 128@0; 162@0; 216@0; 270@0. 60; 50@0; 64@0; 75@0; 100@0; 135@0. a UL资源块应尽可能靠近下行工作频段，但仅限于信道带宽的传输带宽配置(3GPP TS 38.521-1 中表5.3.2-1). ” - 6.2.2.5中表165更改为新表： “ 表165灵敏度参考电平. 工作频段 / SCS / 带宽 / 双工方式. 工作频段; SCS kHz; 5 MHz (dBm); 10 MHz (dBm); 15 MHz (dBm); 20 MHz (dBm); 25 MHz (dBm); 30 MHz (dBm); 40 MHz (dBm); 50 MHz (dBm); 60 MHz (dBm); 80 MHz (dBm); 90 MHz (dBm); 100 MHz (dBm); 双工方式. n1; 15; -100.0 +TT; -96.8 +TT; -95.0 +TT; -93.8 +TT; -92.7+TT; -91.9+TT; -90.6 +TT; -89.6 +TT; FDD. 30; -97.1 +TT; -95.1 +TT; -94.0 +TT; -92.8 +TT; -92.0 +TT; -90.7 +TT; -89.7 +TT. 60; -97.5 +TT; -95.4 +TT; -94.2 +TT; -93.0 +TT; -92.1 +TT; -90.9 +TT; -89.7 +TT. n8; 15; -97.0 +TT; -93.8 +TT; -91.4 +TT; -85.8 +TT; FDD. 30; -94.1 +TT; -91.7 +TT; -87.2 +TT. n28; 15; -98.5 +TT; -95.5 +TT; -93.5 +TT; -90.8 +TT; -78.5 +TT; FDD. 30; -95.6 +TT; -93.6 +TT; -91.0 +TT; -78.6 +TT. 60. n41; 15; -94.8 +TT; -93.0 +TT; -91.8 +TT; -89.9+TT; -88.6 +TT; -87.6 +TT; TDD. 30; -95.1 +TT; -93.1 +TT; -92.0 +TT; -90.0+TT; -88.7 +TT; -87.7 +TT; -86.9 +TT; -85.6 +TT; -85.1 +TT; -84.7 +TT. 60; -95.5 +TT; -93.4 +TT; -92.2 +TT; -90.1+TT; -88.9 +TT; -87.8 +TT; -87.1 +TT; -85.6 +TT; -85.1 +TT; -84.7 +TT. n78; 15; -95.8 +TT; -94.0 +TT; -92.7 +TT; -89.6 +TT; -88.6 +TT; TDD. 30; -96.1 +TT; -94.1 +TT; -92.9 +TT; -89.7 +TT; -88.7 +TT; -87.9 +TT; -86.6 +TT; -86.1 +TT; -85.6 +TT. 60; -96.5 +TT; -94.4 +TT; -93.1 +TT; -89.9 +TT; -88.8 +TT; -88.0 +TT; -86.7 +TT; -86.2 +TT; -85.7 +TT. n79; 15; -89.6 +TT; -88.6 +TT; TDD. 30; -89.7 +TT; -88.7 +TT; -87.9 +TT; -86.6 +TT; -85.6 +TT. 60; -89.9 +TT; -88.8 +TT; -88.0 +TT; -86.7 +TT; -85.7 +TT. 注 : 每个频率和带宽的测试容差见表167. ” - 6.2.2.5中表165后补充新表：表165A和表165B，补充n1、n8的PC2参考灵敏度： - “ 表165A 支持PC2的FDD频段参考灵敏度（UE 不支持TxD） 频段; 5MHz (dB); 10MHz (dB); 15MHz (dB); 20MHz (dB); 25MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40MHz (dB); 45 MHz (dB); 50MHz (dB). n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; -; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1. n8; REFSENS_n8 +0.5; REFSENS_n8 +0.7; REFSENS_n8 +0.8; REFSENS_n8 +2.3; -; -; REFSENS_n8 +3.1; -; -; -. 注1: 发射机的PUMAX 按照3GPP TS 38.521-1（ 6.2.4节）。 注2: n1、n8的REFSENS_按照两天线和四天线的参考灵敏度测试要求值。. 表165B 支持PC2的FDD频段参考灵敏度（UE 支持TxD） 频段; 5MHz (dB); 10MHz (dB); 15MHz (dB); 20MHz (dB); 25MHz (dB); 30 MHz (dB); 35 MHz (dB); 40MHz (dB); 45 MHz (dB); 50MHz (dB). n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1; -; REFSENS_n1; REFSENS_n1; REFSENS_n1. n8; REFSENS_n8 +1.3; REFSENS_n8 +1.4; REFSENS_n8 +2.1; REFSENS_n8 +5.8; -; -; REFSENS_n8 +7.0. 注1: 发射机的PUMAX 按照3GPP TS 38.521-1（6.2G.4节） 注2: n1、n8的REFSENS_按照两天线和四天线的参考灵敏度测试要求值。. ” - 6.2.2.5中表166更改为新表： “ 表166 4天线接收的灵敏度参考电平 工作频段 / SCS / 带宽 / 双工方式. 工作频段; SCS kHz; 5 MHz (dBm); 10 MHz (dBm); 15 MHz (dBm); 20 MHz (dBm); 25 MHz (dBm); 30 MHz (dBm); 40 MHz (dBm); 50 MHz (dBm); 60 MHz (dBm); 80 MHz (dBm); 90 MHz (dBm); 100 MHz (dBm); 双工方式. n1; 15; -102.7 +TT; -99.5 +TT; -97.7 +TT; -96.5 +TT; -95.4 +TT; -94.6 +TT; -93.3 +TT; -92.3 +TT; FDD. 30; -99.8 +TT; -97.8 +TT; -96.7 +TT; -95.5 +TT; -94.7 +TT; -93.4 +TT; -92.4 +TT. 60; -100.2 +TT; -98.1 +TT; -96.9 +TT; -95.7 +TT; -94.8 +TT; -93.6 +TT; -92.4 +TT. n8; 15; -99.7 +TT; -96.5 +TT; -94.1 +TT; -88.5 +TT; FDD. 30; -96.8 +TT; -94.4 +TT; -89.9 +TT. n41; 15; -97.5 +TT; -95.7 +TT; -94.5 +TT; -91.3 +TT; -90.3 +TT; TDD. 30; -97.8 +TT; -95.8 +TT; -94.7 +TT; -91.4 +TT; -90.4 +TT; -89.6 +TT; -88.3 +TT; -87.8 +TT; -87.4 +TT. 60; -98.2 +TT; -96.1 +TT; -94.9 +TT; -91.6 +TT; -90.5 +TT; -89.8 +TT; -88.3 +TT; -87.8 +TT; -87.4 +TT. n78; 15; -98.0 +TT; -96.2 +TT; -94.9 +TT; -91.8 +TT; -90.8 +TT; TDD. 30; -98.3 +TT; -96.3 +TT; -95.1 +TT; -91.9 +TT; -90.9 +TT; -90.1 +TT; -88.8 +TT; -88.3 +TT; -87.8 +TT. 60; -98.7 +TT; -96.6 +TT; -95.3 +TT; -92.1 +TT; -91.0 +TT; -90.2 +TT; -88.9 +TT; -88.4 +TT; -87.9 +TT. n79; 15; -91.8 +TT; -90.8 +TT; TDD. 30; -91.9 +TT; -90.9 +TT; -90.1 +TT; -88.8 +TT; -87.8 +TT. 60; -92.1 +TT; -91.0 +TT; -90.2 +TT; -88.9 +TT; -87.9 +TT. 注1：4接收天线端口应作为此工作频段的基线，两接收天线的车载终端除外 注2：每个频率和带宽的测试容差见表167.

YD/T 4719-2024

《5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备技术要求（第二阶段）》

第1号修改单

- 5.1.1表2频段间载波聚合表格中增加800MHz、1.8GHz、1.9GHz、2GHz和2.3GHz相关的频段组合： CA工作频段组合; 要求; 说明. CA_n5A-n78A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n5、Band n78的跨频段载波聚合。最大聚合带宽110MHz（10MHz+100MHz）. CA_n5A-n1A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n5、Band n1的跨频段载波聚合。最大聚合带宽50MHz（10MHz+40MHz）. CA_n3A-n40A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n3、Band n40的跨频段载波聚合。最大聚合带宽75MHz（25MHz+50MHz）. CA_n3A-n41A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n3、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽125MHz（25MHz+100MHz）. CA_n3A-n41C; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n3、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽185MHz（25MHz+100MHz+60MHz）. CA_n3A-n79A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n3、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽125MHz（25MHz+100MHz）. CA_n3A-n79C; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n3、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽185MHz（25MHz+100MHz+60MHz）. CA_n40A-n41A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n40、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽150MHz（50MHz+100MHz）. CA_n40A-n41C; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n40、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽210M（50MHz+100MHz+60MHz）. CA_n40A-n79A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n40、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽150MHz（50MHz+100MHz）. CA_n40A-n79C; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n40、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽210MHz（50MHz+100MHz+60MHz）. CA_n28A-n40A; 下行CA：必选 上行CA：可选; Band n28、Band n40的跨频段载波聚合。最大聚合带宽80MHz（30MHz+50MHz）. CA_n34A-n41A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n34、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽115MHz（15MHz+100MHz）. CA_n34A-n79A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n34、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽115MHz（15MHz+100MHz）. CA_n39A-n41A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n39、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽130MHz（30MHz+100MHz）. CA_n39A-n79A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n39、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽130MHz（30MHz+100MHz）. CA_n28A-n34A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n28、Band n34的跨频段载波聚合。最大聚合带宽45MHz（30MHz+15MHz）. CA_n28A-n39A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n28、Band n39的跨频段载波聚合。最大聚合带宽60MHz（30MHz+30MHz）. CA_n34A-n39A; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n34、Band n39的跨频段载波聚合。最大聚合带宽45MHz（15MHz+30MHz）. CA_n34A-n41C; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n34、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽175M（15MHz+100MHz+60MHz）. CA_n34A-n79C; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n34、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽175MHz（15MHz+100MHz+60MHz）. CA_n39A-n41C; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n39、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽190M（30MHz+100MHz+60MHz）. CA_n39A-n79C; 下行CA：可选 上行CA：可选; Band n39、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽190MHz（30MHz+100MHz+60MHz）. CA_n28A- n39A-n41A; 下行CA：可选; Band n28、Band n39、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽160MHz（30MHz+30MHz+100MHz）. CA_n28A- n39A-n79A; 下行CA：可选; Band n28、Band n39、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽160MHz（30MHz+30MHz+100MHz）. CA_n34A- n39A-n41A; 下行CA：可选; Band n34、Band n39、Band n41的跨频段载波聚合。最大聚合带宽145MHz（15MHz+30MHz+100MHz）. CA_n34A- n41A-n79A; 下行CA：可选; Band n34、Band n41、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽215MHz（15MHz+100MHz+100MHz）. CA_n39A- n41A-n79A; 下行CA：可选; Band n39、Band n41、Band n79的跨频段载波聚合。最大聚合带宽230MHz（30MHz+100MHz+100MHz）. - 6.2.1改用新条文： “6.2.1 上行发射选择的概述 gNB支持配置与控制UE在两个上行载波间进行上行发射选择，其中载波1支持上行单流，载波2支持上行单流和双流，如表14所示。gNB向UE发送配置和控制信息，控制UE按照3GPP TS 38.214的第6.1.6节所规定的上行发射选择过程，进行状态1和状态2间的切换，进行相应的上行发射选择： 表14 上行发射选择的两个状态 状态; 上行发射选择. 状态1（Case 1）; 1 Tx（载波1）和1 Tx（载波2）. 状态2（Case 2）; 0 Tx（载波1）和2 Tx（载波2）. 上行发射选择有两种工作模式： - a）上行切换模式（switchedUL）： -- 在状态1下，UE不期待被调度或者被配置在载波2上进行上行传输； -- 在状态2下，UE被调度或配置在载波2上进行上行传输。 - b）上行并发模式（dualUL）： —在状态1下，UE被调度或者被配置在载波1和载波2上进行上行传输，即：UE被调度或者被配置在载波1或者载波2上进行上行传输；或UE被调度或者被配置在载波1和载波2上同时进行上行传输； —状态2下，UE被调度或配置在载波2上进行上行传输。 除1880MHz～1920MHz和2010MHz～2025MHz频段外，SUL场景下的上行发射选择、上行载波聚合场景下的上行发射选择二选一必选。1885MHz～1915MHz和2010MHz～2025MHz频段，SUL场景下的上行发射选择必选。” - 6.2.2表16更改为新表： 表16 支持上行发射选择的SUL组合 频段组合; 载波1; 载波2. SUL_n41-n83; n83; n41. SUL_n79-n83; n83; n79. SUL_n78-n81; n81; n78. SUL_n78-n84; n84; n78. SUL_n78-n89; n89; n78. SUL_n41_n95; n95; n41. SUL_n79_n95; n95; n79. SUL_n41_n98; n98; n41. SUL_n79_n98; n98; n79. - 11.2.2.5表37不同工作频段的信道带宽和子载波间隔组合中增加n89、n95、n98频段： NR 频段; 子载波间隔/kHz; 5 MHz; 10 MHz; 15 MHz; 20 MHz; 25 MHz; 30 MHz; 40 MHz; 50 MHz; 60 MHz; 70 MHz; 80 MHz; 90 MHz; 100 MHz. n89; 15; 是; 是; 是. 30; 是; 是. 60; 是; 是. n95; 15; 是; 是; 是. 30; 是; 是. 60; 是; 是. n98; 15; 是; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 30; 是; 是; 是; 是; 是; 是. 60; 是; 是; 是; 是; 是; 是. - 11.2.3.2.3表40每个工作频段适用的NR-ARFCN增加n89、n95、n98频段： NR 工作频段; ΔFRaster/kHz; 上行NREF范围 (起始–<步长>–终止); 下行NREF范围 (起始–<步长>–终止). n89; 100; 164800 – <20> – 169800; N/A. n95; 100; 402000 – <20> – 405000; N/A. n98; 100; 376000 – <20> – 384000; N/A. - 第13章“BBU硬件与其它通用要求”改用新条文： “13 BBU硬件与其它通用要求 13.1 BBU硬件通用要求 13.1.1 同步要求 13.1.1.1 同步信号接口 gNB的同步信号输入接口和输出接口要求应符合YD/T 3929-2024中13.1.2.1。 13.1.1.2 同步方式 gNB的同步方式要求应符合YD/T 3929-2024中13.1.2.2。 13.1.1.3 支持北斗独立授时 gNB应通过内置或外置的北斗卫星接收机支持北斗独立授时，且应至少支持北斗卫星的B1I频点和B1C频点，可支持北斗卫星的B2a频点。 gNB应支持通过本地维护接口和网管南向接口对北斗卫星接收机进行管理和配置，应支持北斗卫星接收信息的查询（如卫星锁定状态、卫星数量、星座类型、信号质量等）。 13.1.1.4 同步精度 gNB的同步精度要求应符合YD/T 3929-2024中13.1.2.4。 13.1.1.5 同步保持 gNB的同步保持要求应符合YD/T 3929-2024中13.1.2.5。 13.1.2 其他硬件通用要求 通道独立处理、重量、尺寸、功耗要求应符合YD/T 3929-2024中13.1.3、13.1.4、13.1.5和13.1.6。 13.2 BBU电源和接地 电源和接地要求应符合YD/T 3929-2024中13.2。” - 第14章“RRU硬件与其它通用要求”改用新条文： “14 RRU硬件和其它通用要求 RRU硬件通用要求、RRU电源和接地要求应符合YD/T 3929-2024。”

YD/T 4720-2024

《5G数字蜂窝移动通信网 6GHz以下频段基站设备测试方法（第二阶段）》

第1号修改单

- 1）9.7后补充新条文，9.8。 9.8 支持北斗独立授时 9.8.1北斗卫星信号正常时的卫星同步信号接收处理 测试编号：9.8.1. 测试项目：支持北斗独立授时. 测试分项：北斗卫星信号正常时的卫星同步信号接收处理. 测试目的：验证基站的北斗卫星接收机在北斗卫星和GPS卫星混合信号条件下能够实现北斗独立授时同步. 测试条件： - 基站设备内置或外接北斗卫星接收机，北斗卫星接收机工作正常； - GNSS信号模拟器应支持北斗卫星信号、GPS卫星信号模拟，每种星座模拟卫星数量不少于6颗，且信号质量（信噪比）不低于40dB（或信号电平大于-128dBm）。GNSS信号模拟器与基站的北斗卫星接收机连接正常； - 基站设备的网管设备与基站设备正常连接，参数配置正常. 测试步骤： - 使用GNSS信号模拟器同时模拟北斗卫星信号、GPS卫星信号，并设置各星座的UTC时间为tBD、tGPS等参数； 注：如1台GNSS信号模拟器无法设置两个星座不同的时间参数，需要使用2台GNSS信号模拟器； - 基站接收GNSS信号模拟器发出的北斗卫星和GPS卫星混合信号，并平稳运行一段时间； - 通过基站网管确认卫星锁定状态及锁定的星座类型和基站网管告警信息； - 通过以下方式中的一种验证基站同步时间： - 通过基站网管查看基站设备的时间信息（如非UTC时间，需折算）是否与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间保持一致； - 通过时钟分析仪连接基站同步模块的1PPS+ToD同步信号输出接口，检查ToD输出的时间信息（周内秒、周数）经折算后是否与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间保持一致. 预期结果： - 基站的北斗卫星接收机支持在北斗卫星和GPS卫星混合信号条件下能够实现北斗独立授时同步； - 北斗卫星接收机解算的时间与GNSS信号模拟器配置的北斗卫星信号的UTC时间一致. 备注：--. 9.8.2北斗卫星信号不满足授时条件时卫星同步信号接收处理 测试编号：9.8.2. 测试项目：支持北斗独立授时. 测试分项：北斗卫星信号不满足授时条件时的卫星同步信号接收处理. 测试目的：验证基站的北斗卫星接收机在北斗卫星数量不足或北斗卫星信号较弱时不能实现授时同步. 测试条件： - 基站设备内置或外接北斗卫星接收机，北斗卫星接收机工作正常； - GNSS信号模拟器应支持北斗、GPS等卫星信号模拟； - 基站设备的网管设备与基站设备正常连接，参数配置正常. 测试步骤： - 使用GNSS信号模拟器同时模拟北斗卫星信号和GPS卫星信号，其中GPS模拟卫星数量不少于6颗，且信号质量（信噪比）不低于40 dB（或信号电平大于-128dBm）；北斗模拟卫星信号中满足信号质量要求（或信号电平要求）的数量少于4颗，信号质量（信噪比）不低于40 dB（或信号电平大于-128dBm）； - GNSS信号模拟器与基站的北斗卫星接收机连接正常并设置各星座的UTC时间tBD、tGPS等参数； - 基站接收GNSS信号模拟器发出的北斗卫星和GPS卫星混合信号，并平稳运行一段时间； - 通过基站网管检查卫星锁定状态及锁定的星座类型和基站网管告警信息； - 通过以下方式中的一种验证基站是否实现时间同步： - 通过基站网管查看基站设备的时间信息（如非UTC时间，需折算）是否与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间保持一致； - 通过时钟分析仪连接基站同步模块的1PPS+ToD同步信号输出接口，检查ToD输出的时间信息（周内秒、周数）经折算后是否与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间折算的周内秒时间保持一致； - 调整GNSS信号模拟器配置，设置北斗模拟卫星数量不少于6颗，但所有北斗卫星的信号质量（信噪比）低于10dB（或信号电平小于-140dBm），GPS模拟卫星数量和信号质量不变； - 修改GNSS信号模拟器各星座的UTC时间tBD、tgps等参数。重启基站和基站的北斗卫星接收机，设备运行一段时间后，重复步骤4至步骤5. 预期结果： - 在北斗独立授时模式下，基站的北斗卫星接收机在北斗卫星数量不足或北斗卫星信号质量低于信号接收门限时，即使存在其他GNSS卫星授时信号，也不能实现授时同步； - 基站网管能查询到北斗卫星同步异常告警； - 步骤5两种验证结果分别如下： - 基站设备的时间信息（如非UTC时间，需折算）与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间不一致； - ToD输出的时间信息（周内秒、周数）经折算后与GNSS信号模拟器的北斗卫星信号的UTC时间折算的周内秒时间不一致. 备注：--. 9.8.3北斗卫星频点支持能力 测试编号：9.8.3. 测试项目：支持北斗独立授时. 测试分项：北斗卫星频点支持能力测试. 测试目的：验证基站设备的北斗卫星接收机支持相关北斗卫星信号频点. 测试条件： - 基站设备内置或外接北斗卫星接收机，北斗卫星接收机工作正常； - GNSS信号模拟器应支持北斗二代、三代信号的模拟，且至少配置B1I频点、B1C频点和B2a频点，模拟卫星总数量不少于6颗，且信号质量（信噪比）不低于40dB。GNSS信号模拟器与基站的北斗卫星接收机连接正常； - 基站设备的网管设备与基站设备正常连接，参数配置正常. 测试步骤： - 通过设备网管设置北斗信号为基站BBU的主用时钟源； - 使用GNSS信号模拟器分别模拟北斗二代信号和北斗三代信号和具体的卫星信号频点，基站接收GNSS信号模拟器信号并平稳运行一段时间； - 通过基站网管确认卫星锁定状态，判断基站北斗卫星接收机支持的卫星频点. 预期结果： 基站的北斗卫星接收机支持北斗的B1I频点、B1C和B2a频点（可选）的卫星授时信号. 备注：--.